Семинар №3-4 Основы анализа и проектирования следящих систем радиоавтоматики

Учебные вопросы

- Анализ влияния структуры и параметров типовых желаемых передаточных функций разомкнутых систем на показатели качества следящих систем радиоавтоматики.

!!! Доп.Инд задание для студ-тов ИУ1_5к: Отработка методик коррекции автоматических систем в среде моделирования SimInTech

- Последовательная коррекция.												!!!

- Пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор.				!!!

- Параллельная коррекция с использованием местной обратной связи.		!!!

Литература

- Карташов Б.А., Шабаев Е.А., Козлов О.С., Щекатуров А.М. Среда динамического моделирования технических систем SimInTech: Практикум по моделированию систем автоматического регулирования. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 424 с.

- Коновалов Г.Ф. Радиоавтоматика: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 356 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

- Коновалов Г.Ф. Радиоавтоматика. – М.: Радиотехника, 2003. – 288 с., ил.

- Коновалов Г.Ф. Радиоавтоматика: Учебное пособие. для вузов по спец. «Радиотехника» – М.: «Высш. шк.», 1990. – 335 с.: ил.

- Перов А.И., Замолодчиков В.Н., Чиликин В.М. Радиоавтоматика. Учебник для вузов. – М.: Радиотехника, 2014. 320 с., ил.

- Арсеньев Г.Н., Замуруев С.Н. Радиоавтоматика: учебник / Г.Н. Арсеньев, С.Н. Замуруев. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД «Форум»: ИНФА-М, 2016. – 592 с.: ил. – (Высшее образование).

- Арсеньев Г.Н., Зайцев Г.Ф. Радиоавтоматика. Ч.1. Теория непрерывных систем автоматического управления РЭС. Учебник для вузов. – М.: САЙНС-ПРЕСС, 2008. – 480 с., ил.

- Арсеньев Г.Н., Зайцев Г.Ф. Радиоавтоматика. Ч.2. Теория дискретных и оптимальных систем автоматического управления РЭС. Учебник для вузов. – М.: САЙНС-ПРЕСС, 2008. – 480 с., ил.

- Арсеньев Г.Н., Дергач В.В. Автоматические устройства радиоэлектронных систем. Учеб. пос. для вузов. – М.: Радиотехника, 2006. – 408 с.; ил.

- Востриков А.С., Французова Г.А., Теория автоматического регулирования: Учебное пособие. – М.: Высш. Школа, 2004.- 365.

- Математические основы теории автоматического управления: Учеб. пособие: В 3 т./В.А.Иванов, В.С.Медведев, Б.К.Чемоданов, А.С.Ющенко; Под ред. Б.К.Чемоданова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Т.1. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2006. – 552 с.: ил.

- Математические основы теории автоматического управления: Учеб. пособие: В 3 т./В.А.Иванов, В.С.Медведев, Б.К.Чемоданов, А.С.Ющенко; Под ред. Б.К.Чемоданова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Т.2. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2008. – 616 с.: ил.

- Математические основы теории автоматического управления: Учеб. пособие: В 3 т./В.А.Иванов, В.С.Медведев, Б.К.Чемоданов, А.С.Ющенко; Под ред. Б.К.Чемоданова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Т.3 – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2009. – 352 с.: ил.

- Справочник по радиоэлектронным системам в 2-х томах. Т1. Захаров В.Н., Кривицкий Н.С., Мамаев Н.С. и др.; Под ред. Б.Х.Кривицкого. – М.: Энергия, 1979, - 353 с.

- Бобнев М. П., Кривицкий Б. Х., Ярлыков М. С. Комплексные системы радиоавтоматики. - М.: Изд-во «Советское радио», 1968, - 232 с.

1 Анализ влияния структуры и параметров типовых желаемых передаточных функций разомкнутых систем на показатели качества следящих систем радиоавтоматики

1.1 Влияние фрагментов желаемой ЛАЧХ на характеристики системы

Рисунок 1 – Желаемая ЛАЧХ разомкнутой системы по областям частот:

1) очень низких; 2) низких; 3) средних; 4) верхних

- Область очень низких частот (0, ) характеризует порядок астатизма системы по отношению к задающему воздействию. Наклон характеристики определяется порядком астатизма  Низкочастотная асимптота ЛАЧХ пересекает ось ординат в точке (0, 20lgK), а ось абсцисс – (,0), где К - общий коэффициент усиления системы.

- Область низких частот ().

- Наклон ЛАЧХ определяется количеством инерционных звеньев первого или второго порядка с постоянной времени . Области 1 и 2 область низких частот (0, ) определяют в основном точность воспроизведения медленно меняющихся задающих воздействий и статическую точность, качество функционирования системы в установившемся режиме.

- При  соотношение параметров желаемой ЛАЧХ определяется выражением: .

- Область средних частот ():

- определяет запасы устойчивости по фазе и амплитуде, качество функционирования системы в переходном режиме.

- Требуемая частота среза , где  - требуемое время регулирования:

Таблица 1 – Требуемое значение коэффициента пропорциональности

| ,% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 3 | 4 | 5 |

- Для обеспечения приемлемых запасов устойчивости (специальным номограммам (Чесната – Майера, В.В. Солодовникова - получены экспериментально):

1) наклон ЛАХ на частоте среза  обычно выбирается равным – 20 дБ/дек;

2) ширина участка – 1 … 1,5 декады; 	;		;

; 			.

- Область высоких частот ().

- Наклон характеристики определяется количеством апериодических (инерционных 1-го порядка) или колебательных звеньев (инерционных 2-го порядка).

- Ход ЛАХ в этой области желательно выбирать более крутым, что позволяет снизить требования к мощности исполнительных устройств и в определенной степени уменьшить величину флюктуационных ошибок, обусловленных широкополосными воздействиями.

- В остальном эта часть ЛАХ определяют условия простоты реализации:

- желаемую ЛАХ необходимо выбирать как можно ближе к ЛАХ не скорректированной системы;

- разность углов наклона LЖ() и LН() не должна превышать 40 дБ/дек;

- последовательное КУ будет технически реализуемым, если наклон последней LЖ() не менее отрицательный, чем наклон последней асимптоты LН();

- последовательное КУ может быть реализовано на пассивных элементах, если LЖ()  LН() и будет тем проще, чем больше частот совпадений частот сопряжения их ЛАХ.

1.2 Моделирование и анализ показателей качества следящей системы от вида и параметров желаемой передаточной функции разомкнутой системы

- Варианты желаемых передаточных функций:

;									(1)

;									(2)

;									(3)

;									(4)

;									(5)

;									(6)

, .

Таблица 2 – Варианты исходных параметров желаемой передаточной функции

……………………………………………………………………………………………………..

2 Последовательная коррекция			!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Пусть передаточная функция разомкнутой нескорректированной системы:

.																(7)

| Рисунок 15 - Следящая система с последовательным КУ | - Желаемая передаточная функция разомкнутой системы: . (8) - Передаточная функция КУ: . (9) |
| --- | --- |

- Соотношения логарифмических амплитудных частотных характеристик:

,							     (10)

где LKУ() – ЛАХ корректирующего устройства; LЖ() – ЛАХ желаемая;  LН() – ЛАХ нескорректированной разомкнутой автоматической системы с единичной ОС.

- Типовые варианты КУ: пассивные последовательные звенья из R-, С- и L-элементов, которые не содержат источников ЭДС.

2.5 Методика проектирования последовательного КУ системы РА с использованием ЛАЧХ	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Рисунок 23 - Следящая система с последовательным КУ

- строится ЛАЧХ разомкнутой не скорректированной системы LН();

- строится желаемая ЛАЧХ LЖ, учитывающая показатели качества САУ в переходном и установившемся режиме с выполнением рекомендаций по реализации КУ;

- строится ЛАЧХ КУ LКУ() по соотношению ;

- выбирается типовая ЛАЧХ наиболее близкая по форме к полученной ЛАЧХ КУ;

- рассчитывается передаточная функция КУ по выбранной ЛАЧХ;

- рассчитывается передаточная функция замкнутой скорректированной системы и определяются показатели качества в переходном и установившемся режиме.

!!! Воспроизвести (моделирование в SimInTech) и описать методику (поясн. записка) !!!

- Пример: рассчитать последовательное корректирующее устройство для автоматической системы управления угловым положением объекта, представленной структурной схемой

Рисунок 24 – Структурная схема автоматической системы управления угловым

положением объекта

- Параметры элементов передаточных функций: Kc = 60 B/град; Ky = 5; KЗ = 3; TЗ = 0,01 c; Kg = 38 град/BC; Tg = 0,05 c.

- Требуемые показатели качества переходного процесса следящей системы: время регулирования tp = 0,5 c, перерегулирование hm = 15%, запасы устойчивости до 6 – 20 дБ по амплитуде и до 300 по фазе (обеспечиваются зафиксированными параметрами желаемой ПФ).

- По заданным tp и hm рассчитывается желаемая частота среза:

.

| Рисунок 25 – Логарифмические частотные характеристики | - Вид передаточной функции КУ: . …(15) - Параметры передаточной функции: - коэффициент усиления ; - частоты сопряжения |
| --- | --- |

- постоянные времени

- Передаточная функция КУ:				 .	     (16)

- Типовые элементы последовательных корректирующих устройств:

- дифференцирующий RC-контур постоянного тока;

- интегрирующий контур постоянного тока.

- для структурной схемы следящей системы (рисунок 24):

- использовать для моделирования желаемую передаточную функцию в соответствии со своим вариантом;

- применить методику проектирования последовательного пассивного КУ для обеспечения требуемых показателей качества функционирования замкнутой системы, используя желаемую ЛАЧХ (с параметрами своего варианта);

- воспроизвести графически на логарифмическом бланке асимптотические ЛАЧХ и ЛФЧХ в соответствии с методикой;

- обосновать/рекомендовать параметры ЭДЗ для реализации КУ;

- оценить показатели качества системы до и после коррекции с использованием среды моделирования SimInTech:

- устойчивость (показать, оценить запасы);

- показатели качества переходного режима (время регулирования, перерегулирование, колебательность, ИКО);

- динамические ошибки при подаче постоянного, линейного и квадратично нарастающего задающих воздействий (численные значения, динамика);

- флюктуационные (дисперсия, эквивалентная полоса пропускания).

3 Последовательная коррекция с использованием пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора (параллельное соединение ЭДЗ)

!!! Воспроизвести (моделирование в SimInTech) и описать методику (поясн. записка) с использованием исх. Данных предыдущего примера (послед. КУ) !!!

3.1 Основы коррекции с использованием ПИД-регулятора

- ПИД – регулятор - аддитивная комбинация элементов последовательной коррекции:

- пропорционально-интегральная (ПИ):

(ПИ-регулятор),		(17)

- пропорционально-дифференциальная (ПД):

(ПИ-регулятор);	(18)

- пропорционально-интегрально-дифференциальная (ПИД-регулятор):

. 																				(19)

- Пример - управляющее воздействие пропорционально сигналу ошибки:

| Рисунок 26 – Типовая структурная схема системы РА: АУУ – автоматическое управляющее устройство; ОУ – объект управления | - пропорциональное ; ; (20) - пропорционально-интегральное ; ; (21) |
| --- | --- |

- пропорционально-интегрально-дифференциальное:

; 	;	   (22)

- Если ОУ не содержит интегрирующих звеньев, то система с П-регулятором характеризуется наличием статической ошибки, уменьшение которой ограничено условиями устойчивости.

- ПИ-регулятор устраняет статическую ошибку, обусловленную возмущением, увеличение интегральной составляющей ухудшает условия устойчивости.

- ПИД-регулятор позволяет выполнить большинство требований к системе.

Рисунок 27 – Пример модели системы радиоавтоматики с ПИД-регулятором

(вариант в среде моделирования Matlab/Simulink)

3.2 Типовые эмпирические методики настройки параметров ПИД-регулятора (метод Цинглера-Николса):

- использование запасов устойчивости:

- определение коэффициента , определяющего границу устойчивости;

- оценка периода  установившихся в системе колебаний;

- выбор параметров типовых регуляторов (таблица 3):

Таблица 3 – Соотношение весовых коэффициентов ПИД-регулятора

- недостаток – необходимость выведения системы на границу устойчивости;

- использование реакции ОУ на ступенчатое воздействие (кривая разгона):

- для апериодической кривой разгона ОУ представляется последовательным соединением апериодического и запаздывающего звеньев:

;

Рисунок 28 – Экспериментальная оценка параметров для

обоснования весовых коэффициентов ПИД-регулятора

- экспериментальная оценка параметров , , ;

- выбор параметров типовых регуляторов (таблица 4):

- примечание – удовлетворительные результаты при ;

- требуемые показатели качества обеспечиваются не всегда, требуется дополнительная настройка.

Таблица 4 – Вариант экспериментального обоснования коэффициентов

ПИД-регулятора

- Выполнить моделирование:

- для структурной схемы следящей системы (рисунок 24) обосновать структуру и параметры последовательного КУ типа ПИД-регулятора, используя типовые методики

- обосновать/рекомендовать параметры ЭДЗ для реализации КУ;

- скорректировать (при необходимости) параметры ПИД-регулятора, максимально приближая сходство ЛАЧХ разомкнутых желаемой и скорректированной систем;

- воспроизвести графически на логарифмическом бланке асимптотические ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутых желаемой (в соответствии со своим вариантом) и скорректированной систем;

- оценить показатели качества системы до и после коррекции с использованием среды моделирования SimInTech:

- устойчивость (показать, оценить запасы);

- показатели качества переходного режима (время регулирования, перерегулирование, колебательность, ИКО);

- динамические ошибки при подаче постоянного, линейного и квадратично нарастающего задающих воздействий (численные значения, динамика);

- флюктуационные (дисперсия, эквивалентная полоса пропускания).

- для структурной схемы следящей системы (рисунок 24):

использовать для моделирования желаемую передаточную функцию в соответствии со своим вариантом;

- провести сравнительный анализ с результатами последовательной коррекции (п.п.2.5), оценить вклад каждой из ветвей ПИД-регулятора в достижение требуемых показателей качества.

4 Параллельная коррекция

4.1 Коррекция с использованием местной обратной связи

- Обратной связью охватывается, как правило, объект управления.

| Рисунок 29 – Структурная схема системы с КУ с местной ОС | - Передаточная функция желаемой разомкнутой системы: . (34) - Передаточная функция корректирующего устройства: ;(35) |
| --- | --- |

При больших					.	(36)

- Желаемая передаточная функция разомкнутой системы

(37)

практически не зависит от W2(р), не влияет на характеристики системы в целом.

Рисунок 30 – Структурная схема корректированной системы с местной ОС

- При W3(p) = 1 желаемая передаточная функция разомкнутой системы:

, 		где ,					(38)

- Методика синтеза корректирующего устройства с местной обратной связью:

1) строятся ЛАЧХ

,

,

,

где LH – ЛАЧХ разомкнутой не скорректированной системы;

2) строится желаемая ЛАЧХ LЖ;

3) строится ЛАХ КУ LКУ:

- в области низких частот, где LЖ()  LН(),

ЛАЧХ КУ строится произвольно с учетом выполнения неравенства LКУ() < - L2();

- в области средних частот, где LЖ() < LН(),

ЛАЧХ КУ строится по соотношению

LКУ() = L13() - LЖ() (разность может быть вычислена графически по построенным ранее ЛАЧХ L13(), LЖ()) с учетом выполнения неравенства LКУ() > - L2();

- в области высоких частот ЛАЧХ КУ выбирается из условий простоты реализации;

4) выбирается типовая ЛАЧХ наиболее близкая к полученной ЛАЧХ КУ;

5) рассчитывается передаточная функция КУ по выбранной ЛАЧХ;

6) рассчитывается передаточная функция замкнутой скорректированной системы и определяются показатели качества в переходном и установившемся режиме.

- При невыполнении условия LЖ() < LН() (пункт 3) необходимо увеличить коэффициент усиления нескорректированной системы КД.

- Примечание: в теории автоматического управления принято условное разделение на диапазоны частот, определяемых общим коэффициентом усиления:

- низких частот (НЧ) 				          ;

- средних частот (СЧ) 		- ;

- высоких частот (ВЧ)				  .

- Пример: расчет корректирующего устройства с местной обратной связью для автоматической системы управления угловым положением объекта, представленного структурной схемой, обеспечивающей заданные показатели качества по времени регулирования , перерегулирование .

!!! Воспроизвести (моделирование в SimInTech) и описать методику (поясн. записка) !!!

Рисунок 31 – Структурная схема системы

- Логарифмическая частотная характеристика нескорректированной разомкнутой системы: ;

- Обратная логарифмическая частотная характеристика корректируемой разомкнутой системы: ;

- Желаемая частота среза: ; 	 и построение желаемой ЛАХ разомкнутой системы.

Рисунок 32 – Логарифмические амплитудные характеристики

- Построение ЛАХ КУ LКУ по диапазонам частот:

в области низких частот, где LЖ()  LН() - произвольно с учетом выполнения неравенства LКУ() < - L2();

в области средних частот, где LЖ() < LН(), - по соотношению LКУ() = L13() - LЖ() (разность может быть вычислена графически по построенным ранее ЛАЧХ L13(), LЖ()) с учетом выполнения неравенства LКУ() > - L2();

в области высоких частот ЛАЧХ КУ выбирается из условий простоты реализации.

- По ЛАЧХ КУ выбирается «ближайший подходящий» тип передаточной функции:

;

- По графику ЛАЧХ определяются параметры ПФ КУ:	;	;

;					;

;					;

- Окончательный вид ПФ: 	.

- По виду ПФ КУ проектируется его принципиальная схема.

- Задание:

- для структурной схемы следящей системы (рисунок 31):

- использовать для моделирования желаемую передаточную функцию в соответствии со своим вариантом;

- применить методику проектирования параллельного пассивного КУ (с местной обратной связью) для обеспечения требуемых показателей качества функционирования замкнутой системы, используя желаемую ЛАЧХ (с параметрами своего варианта);

- воспроизвести графически на логарифмическом бланке асимптотические ЛАЧХ и ЛФЧХ в соответствии с методикой;

- обосновать/рекомендовать параметры ЭДЗ для реализации КУ;

- оценить показатели качества системы до и после коррекции с использованием среды моделирования SimInTech:

- устойчивость (показать, оценить запасы);

- показатели качества переходного режима (время регулирования, перерегулирование, колебательность, ИКО);

- динамические ошибки при подаче постоянного, линейного и квадратично нарастающего задающих воздействий (численные значения, динамика);

- флюктуационные (дисперсия, эквивалентная полоса пропускания).

Задание для самостоятельной работы

- Отработать материалы семинара и провести моделирование

- Подготовить отчет.

- Быть готовым ответить на вопросы для самоконтроля.

- Знать основные понятия, определяющие сущность, основные группы методов синтеза и коррекции систем радиоавтоматики.

- Повторить: логарифмические частотные характеристики элементарных динамических звеньев и их соединений, основные показатели качества переходного и установившегося режимов функционирования систем радиоавтоматики.

Вопросы для самоконтроля